声光双环移频器：数据汇总

对照稿：Chen & Li，2026-10-14 预印本。求解文件：D:\comsol_ao_run\ao_global_ode.mph。日期：2026-10-15。

# 1  文章里的数从哪来

预印本写明：下面所有器件数字都是仿真预测，测量栏是空的。这些数没有一组来自 COMSOL 的波导模式、压电本征频率、光弹或稳态热。文章的算法是式 (1) 的四阶龙格–库塔（每周期 80 步，共 40 ns，最后 20 ns 投影到 q，|q| ≤ 3），再加上电压功率换算，以及在同一方程上的参数扫描和 1000 次抽样。

这次在 COMSOL 6.3 里实际求解的，是同一条全局常微分方程，只覆盖理想工作点（s = 0，δω/2π = 0.55 GHz）。它用来核对文章第 III 节的理想点，不代替文章里的扫描、抽样和 HOM。手册第二到第六部分（ng、双波导缝、叉指周期、光弹、加热器）这次没有算。

# 2  这次 COMSOL 跑出来的数

求解设置：全局方程 12 个未知量；时间 0 到 39.9975 ns；步长 Strict，最大步长 3.75 ps；相对容差 1e-6；输出 10667 个时刻。参数与文章理想点相同：fa = 3.33 GHz，γ/2π = 0.6 GHz，κi/2π = 80.75 MHz，Δ = μ = Ω/2，δω/2π = 0.55 GHz，s = 0，αin = 1。

末时刻的八个频谱积分（方程直接给出的量）：

| 名称 | 末时刻的值 | 按被积函数实际对应的频率 |
| --- | --- | --- |
| m1r | −7.709×10⁻¹² | q = +1 的实部 |
| m1i | 1.488×10⁻⁸ | q = +1 的虚部 |
| c0r | −7.009×10⁻¹⁰ | 载波实部 |
| c0i | −8.136×10⁻¹⁰ | 载波虚部 |
| c1r | 1.290×10⁻⁹ | q = −1 的实部 |
| c1i | 1.429×10⁻¹⁰ | q = −1 的虚部 |
| c2r | −2.597×10⁻¹¹ | q = −2 的实部 |
| c2i | 3.029×10⁻¹² | q = −2 的虚部 |

模型树里的变量 eta、dB0、dBm1、dB2 不能当结果。手册把 q = +1 写在 c1 上，写进 m1 的被积函数才是 ω+Ω；c2 积的是 q = −2。下面的比例是用最后 20 ns 的出口场重新投影得到的，q = +2 不在上面八个积分里。

| 量 | 这次 COMSOL | 文章理想点（式 (1)，RK4） |
| --- | --- | --- |
| ηshift（进 q = +1 的比例） | 98.31% | 98.3% |
| ηabs = Pshift/Pin | 55.4% | 55% |
| 插损 | 2.49 dB | 2.5 dB |
| 载波，相对移频线 | −22.82 dB | −23.2 dB |
| q = −1 | −21.18 dB | −21.2 dB |
| q = +2 | −23.64 dB | −23.6 dB |
| q = −2 | −54.6 dB | 文章未单列 |
| q = +3 | −53.6 dB | 文章投影到 ¦q¦≤3，未单列 |
| q = −3 | −58.4 dB | 同上 |

各阶相对输入的功率：q = +1 为 0.5536，载波 0.00289，q = −1 为 0.00422，q = +2 为 0.00239。载波比文章高约 0.4 dB，其余落在文章给出的理想点上。6.7 µW 不在这个微分方程的输出里。

# 3  文章数据按来源

式 (1) 直接积分。理想点用 s = 0；电光对照是同一光学参数、s = −1。这次 COMSOL 只重算了声光这一列。

| 量 | 声光理想点 | 电光对照 s = −1 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| δω/2π | 0.55 GHz | 各自最优点 | 式 (1) 扫描 |
| ηshift | 98.3% | 99.6% | 式 (1) |
| ηabs | 55% | 56% | 式 (1) |
| 插损 | 2.5 dB | 2.5 dB | 式 (1) |
| 载波 | −23.2 dB | −26.0 dB | 式 (1) |
| 最大杂散 q = −1 | −21.2 dB | −30.6 dB | 式 (1) |
| q = +2 | −23.6 dB | 文章未单列 | 式 (1) |

由理想点再换算的源功率。式 (2) 用邵 2019 的 VπL = 0.046 V·cm，得到 21.3 GHz/V（ξ = 1）。0.55 / 21.3 = 26 mV。50 Ω 上 PRF = V²/(2R)。叉指效率和 Qm 是换算系数，不进入微分方程。

| 驱动与馈电 | 源功率 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 声光，邵叉指约 50%，Qm = 2000 | 6.7 µW | 式 (2) + 电路 |
| 声光，理想叉指 100% | 3.4 µW | 上值乘 0.5/ηIDT |
| 声光，叉指 10% | 34 µW | 同上 |
| ξ = 0.3 / 0.5 / 1 / 2，ηIDT = 10%，Qm = 1570 | 478 / 172 / 43 / 11 µW | 功率按 1/ξ² |
| 电光，Vc = V0 | 3.1 mW | 式 (1) 最优点 + 胡的电极电路 |
| 电光，开路电容 Vc = 2V0 | 0.77 mW | 同上 |
| 电光，LC，QL = 30 | 13 µW | 同上，带宽约 122 MHz |
| 电光，LC，QL = 100 | 4.8 µW | 同上 |
| 电光，理想电感 | 1.2 µW | 同上 |

仍是式 (1)，改一个参数再积分。这些扫描和 1000 次抽样这次没有在 COMSOL 里重跑。加热器打开、κi×2 的中位数是文章当作主要预测的那一组。种子 master 20261114，N = 1000。

| 扫描 | 文章给出的结果 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| Qi ≳ 1.3×10⁶ | ηshift 仍约 98% | 式 (1)，每个点重优化 δω |
| Qi = 6.4×10⁵ | ηshift 降到 82% | 同上 |
| ηabs 随 Qi | 33% / 55% / 87%（Qi = 1.3×10⁶ / 2.4×10⁶ / 9.7×10⁶） | 同上 |
| 高 Q 插损 | 0.56 dB（Qi = 9.7×10⁶） | 同上 |
| 这段所需源功率 | 6.1–8.5 µW | 式 (1) + 式 (2) |
| 声频偏 0.4 / 1 / 2 / 5 MHz | ηshift ≥96.7% / 80% / 44% / 10% | Qm = 2000 的洛伦兹线 |
| 可用射频带宽 | 约 1 MHz（半高全宽 1.67 MHz） | 同上 |
| 公共失谐 Δ，ηshift ≥ 95% | −72 到 +55 MHz | 式 (1) |
| 两环失配 δr，≥ 95% | −104 到 +145 MHz | 式 (1) |
| 裂距误差 2µ−Ω，≥ 95% | −96 到 +53 MHz | 式 (1) |
| 上述窗口内插损 | 2.50–2.66 dB | 式 (1) |
| 只算热光，¦df/dT¦ ≈ 2.8 GHz/K | 公共漂移 ±20 mK；两环温差 ±37 mK | 频率窗口换算 |
| 加上体膨胀，约 5.6 GHz/K | 公共 ±9.8 mK；两环 ±18.6 mK | 同上 |
| 加热器开，κi×2 | ηshift 中位 96.4%（10%–90%：91.7%–98.3%） | 式 (1) 抽样 |
| 同上，成品率 | 94.0% 的样本 ≥90%，67.8% ≥95% | 同上 |
| 同上，绝对效率与插损 | 中位 ηabs 32.3%，片上插损 4.72 dB；光纤到光纤 16.2% | 同上 |
| 加热器开，只用邵的 Qi | 中位插损 2.48 dB，ηabs 55.0% | 式 (1) 抽样 |
| 加热器关（只作对照） | 中位 94.5%（82.5%–97.9%），74.2% 的样本 ≥90% | 式 (1) 抽样 |
| 加热器功率 | 中位约 22 mW；Pπ = 44.4 mW 是假定 | 抽样记录 |
| 最差杂散 | 100% 的样本仍是 q = −1 | 式 (1) 抽样 |

HOM 用式 (1) 在工作点上取 41 个失谐，得到 q = +1 的复传递函数，再按式 (3) 求和。热声子是闭合公式，不经过时间积分。这两项这次都没有重算。

| 量 | 文章的数 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 滤波后 1−V，σ = 10 / 25 / 50 / 100 / 200 MHz | 8×10⁻⁷ / 3×10⁻⁵ / 6×10⁻⁴ / 1.1×10⁻² / 9×10⁻² | 式 (1) 的 H(Δ) + 式 (3) |
| 不滤波 | σ = 10 MHz 时 V = 0.9835；50 MHz 时 V = 0.9829；1−V ≈ 1.7×10⁻² | 残余载波和杂散 |
| 最佳参考延迟 | 1.0–1.1 ns | 式 (3) |
| nth（3.33 GHz） | 300 K：1877；4 K：24.5；10 mK：1.1×10⁻⁷ | 玻色分布 |
| Ncoh | 约 1.75×10¹¹ | Qm = 2000，γe/γ = 0.15 |
| nth/Ncoh | 1.1×10⁻⁸ / 1.4×10⁻¹⁰ / 7×10⁻¹⁹ | 上两行相除 |
| C0，nth C0（300 K） | 4.27×10⁻⁹，8.0×10⁻⁶ | g0/2π = 1.1 kHz |

下面这些数写进了式 (1) 或功率公式，但不是这次积分算出来的，也不是 COMSOL 场仿真算出来的。

| 量 | 文章采用的值 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| γ/2π | 0.6 GHz | 按邵 2019 悬空跑道取的光学参数 |
| κi/2π，Qi | 80.75 MHz，约 2.4×10⁶ | 邵 2019 表 S2：κ/2π = 95 MHz，2κe/κ = 0.3 |
| fa，Lring，覆盖长度 | 3.33 GHz，0.667 mm，100 µm（覆盖 15%） | 邵 2019 悬空声谐振器 |
| ng | 2.3 | 假定 |
| δω/2π 每伏 | 21.3 GHz/V 定为 ξ = 1 | VπL = 0.046 V·cm 的直波导外推 |
| Qm | 计算用 2000；保守 1570；文献上限 3600 | 2000 与 3600 来自邵 2019；1570 是假定 |
| ηIDT | 邵校准里约 50%；保守取 10% | S11 约 −3 dB；10% 是保守取值 |
| 耦合器 Pπ | 44.4 mW | Maeder 几何假定 |
| 加热器串扰 | Pπ 时差分 2 mK、共模 3 mK | 假定，待校准 |
| 锁频抖动，缝误差 | 5 mK rms，5 nm | 假定 |
| dne/dT | 3.34×10⁻⁵ /K | 文献，1523 nm |
| 电极电路（电光对照） | C = 0.11 pF，L = 0.12 nH，R = 1.5 Ω，XC = 434 Ω | 胡等 2021 |
| 电光系数 | 约 0.5 GHz/V | 胡等 2021 |
| 端面损耗 | 1.5 dB/端面，用来估算光纤到光纤 16.2% | 假定优化端面耦合器 |

别人器件的实测，只作对照，不属于这篇文章的方程，也不属于这次 COMSOL。

| 器件 | 文章引用的实测 |
| --- | --- |
| 胡等，电光双环 | 28.2 GHz，ηshift = 98.7%，插损 0.45 dB，96 mW；另有 12.5 GHz 的 99.1% / 99.4% |
| 邵等 2020，行波声光 | 约 3 GHz，片上绝对效率 3.5%，1 W，带宽 70 MHz |
| 朱等，反向布里渊 | 8.54 GHz，反射率最高 24%，毫瓦级声功率；没有前向移频比 |
| 邱等，电光 serrodyne | 移频比高于 98.8%，Vπ ≈ 2.3 V |

# 4  和这次计算的关系

可以和这次 COMSOL 直接对比的，只有第 2 节那一行理想点：移频比、绝对效率、插损、载波、q = −1 和 q = +2。它们在文章里来自式 (1)，这次是同一方程在 COMSOL 里再积一遍。

6.7 µW、3.4 µW、34 µW 和 ξ 的四档功率来自式 (2) 和电路换算。96.4%、4.72 dB、91.7% 来自式 (1) 的 1000 次抽样。HOM 的 8×10⁻⁷ 来自式 (1) 的传递函数。热声子数来自玻色分布和合作率公式。ng = 2.3、Pπ = 44.4 mW、2 mK / 3 mK、21.3 GHz/V 是输入假定。

COMSOL 的波导、叉指、光弹和加热器还没有结果。那些算完之前，文章里的 ng、每伏频移和加热器温差保持为假定，不写成这次的场仿真结果。